«Винахід – 2010»


Абсолютна номінація

І місце

Винахід: Ракетно-космічна система 
              і спосіб виведення корисного навантаження на робочу орбіту

№ патенту: 89490

Патентовласник:  ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»
Автори:  Матвієнко А.П., Матвієнко С.А.
Галузь: Будівництво і транспорт
Регіон: Дніпропетровський

Винахід вирішує ряд проблем, що стоять перед сучасними ракетно-космічними комплексами. У зв’язку зі створенням орбітальних комплексів, розрахованих на тривалий строк експлуатації, мають певну специфіку та можуть розбудовуватись в процесі використання (великі дослідницькі орбітальні станції, радіотелескопи, сонячні електростанції), виникла нагальна потреба збільшити масу корисних вантажів, що виводяться на орбіту, забезпечити їх обслуговування, ремонт і профілактику. В той же час необхідно зменшувати затрати на запуски космічних апаратів, монтаж і обслуговування орбітальних комплексів. 

Авторами запропонована ракетно-космічна система, що включає в себе засіб виведення (щонайменше дві ракети-носії), транспортувальні та вантажні модулі. Кожний модуль розміщено на окремій ракеті-носії, весь комплекс має єдину функціональну систему керування. Для виведення на робочу орбіту корисних вантажів розроблено технологію подвійного старту: спочатку транспортні і вантажні модулі доставляються на орбіту виведення і стикуються, потім здійснюють послідовне переведення зістикованих модулів з однієї перехідної орбіти на іншу з відстикуванням транспортних модулів, що вичерпали свій запас палива, після чого здійснюється довиведення вантажних модулів на робочу орбіту. 
Запатентоване технічне рішення дозволяє за технологією подвійного старту з використанням ракет-носіїв легкого або середнього класу мінімум на 80% збільшити масу виведеного на задану робочу орбіту корисного вантажу і при цьому знизити на 20–40% витрати на виведення на навколоземну орбіту корисного вантажу порівняно з використанням носіїв важкого класу. 
Винахід може бути використаний для обслуговування і контролю стану космічних апаратів, що вже перебувають на орбіті; для монтажу в космосі орбітальної станції (підготовка бази для міжпланетних польотів, реалізація міжнародних місячної та марсіанської програм); для зняття з орбіти космічного апарату, який вийшов з ладу; для використання транспортного модулю як універсальної космічної платформи, на якій розміщено корисний вантаж різного призначення. 
За кордоном аналогічних ракетно-космічних  систем не існує. 

За розрахунками авторів винаходу, вартість одного запуску за допомогою цієї технології становить близько 61 млн. доларів США, що майже в шість разів менше, ніж вартість одного запуску відомого американського космічного апарату «Спейс Шаттл» та майже вдвічі дешевше, ніж один запуск системи, розробленої для місячної програми у Російській Федерації.
Оскільки проект базується на існуючих ракетах-носіях та стартових площадках (космодром Байконур), його окупність може бути досягнута після одного запуску.

Абсолютна номінація

ІІ місце

Серія винаходів: Теплові пожежні сповіщувачі

№№ патентів: 89096, 87559, 85255, 86308, 90314, 89550, 89097

Патентовласник:  Приватне підприємство «Артон»
Автори:  Абушкевич В.А., Баканов В.В., Мисевич І.З., Капітанов М.В., Шерепера С.А.
Галузь: здорове, безпечне, достойне життя

Регіон: Чернівецький

Теплові пожежні сповіщувачі використовуються в системах пожежної сигналізації для виявлення підвищення температури навколишнього середовища. Це невід’ємний атрибут спорядження промислових та офісних будівель, нового житла, торговельних, спортивних та інших  споруд. 
Спалах у пожежній сигналізації виявляється за трьома параметрами: наявністю в повітрі часток диму, спалахом відкритого вогню та температурою довкілля. Теплові пожежні сповіщувачі встановлюються у випадках, коли структура матеріалів, використаних у приміщенні, дає більше жару, ніж диму (наприклад, у приміщенні, облицьованому фанерою), коли поширення диму через будь-які причини утруднено (наприклад, за підвісними стелями, що набули такої популярності), а також коли у приміщенні висока концентрація аерозольних часток, що не мають відношення до процесу горіння – у цьому разі утруднена здатність сповіщувача реагувати саме на частки диму.

Відомі теплові пожежні сповіщувачі мають певні недоліки. Наприклад,  температура спрацьовування сповіщувача залежить тільки від температури спрацьовування контактного теплового сенсора. Така залежність не дозволяє в умовах серійного виробництва оперативно змінювати час та мінімальну температуру спрацьовування пристрою, тобто пристосувати його до потреб певного користувача. Крім того, контактний тепловий елемент, що застосовується як тепловий сенсор, не забезпечує стійкого значення температури спрацьовування сповіщувача в умовах підвищеної вібрації. Тепловий пожежний сповіщувач Мисевича за патентом № 89096 усуває ці недоліки. Його застосування дозволяє забезпечити потреби індивідуальних клієнтів у спорудах різноманітного призначення. 
Так само інші запатентовані технічні рішення, розроблені в приватному підприємстві «Артон», спрямовані на постійне вдосконалення пожежно-технічних виробів, що в кінцевому результаті підвищує рівень захищеності людей та споруд, а власне підприємству дозволяє оперативно реагувати на потреби ринку.

Запатентовані пристрої виробляються серійно. Пожежні сповіщувачі ПП «Артон» експонувалися на численних міжнародних виставках. Продукція приватного підприємства «Артон», що вироблена з використанням низки запатентованих винаходів, запатентована в Росії, сертифікована в Україні, Росії, Білорусі та Європейському Союзі, майже 70% готової продукції постачається за кордон. 
Абсолютна номінація

ІІІ місце

Корисна модель:  Склад для водовідштовхувального оброблення текстильних матеріалів із целюлозних, поліефірних волокон та їх суміші

№ патенту: 37543

Патентовласники: Назарова В.В., Міщенко Г.В., Попович Т.А., Степаненко Л.П.
Автори: Назарова В.В., Міщенко Г.В., Попович Т.А., Степаненко Л.П.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Регіон: Херсонський

Корисна модель відноситься до галузі текстильної промисловості, зокрема до хімічної технології текстильних матеріалів, конкретно – до завершальної обробки поверхні тканини. Гідрофобному обробленню піддають ряд тканин побутового та текстильного призначення з бавовняних, лляних, вовняних і віскозних волокон, що мають підвищену чутливість до адсорбції води. 

Існує багато різноманітних технологій водовідштовхувального оброблення. На теперішній час найбільший інтерес представляють технології обробки тканини кремнійорганічними та фторорганічними сполуками. Окрім водовідштовхувальних властивостей, ці сполуки надають обробленій тканині цілу низку інших важливих властивостей. Однак кремнійорганічні та фторорганічні сполуки є дуже дорогими, що зумовлює значні витрати на матеріали. Необхідність заключної термообробки для закріплення гідрофобних властивостей спричинює надмірне споживання електроенергії. Все це підвищує собівартість тканин, знижує їх конкурентноздатність на ринку та зменшує асортимент готових виробів з тканин, оброблених цими сполуками. 

Автори корисної моделі прагнули створити такий водовідштовхувальний склад, який міг би дозволити отримати високі показники водовідштовхування за зниженої концентрації гідрофобізувальної речовини, яка має значну власну вартість. Ця технологія дозволяє в два (при однованному способі) або в чотири (при двованному способі) рази зменшити витрати гідрофобізатора. Крім цього, розробникам вдалося виключити з технологічного циклу обробки тканин стадію термообробки, що дозволяє суттєво знизити енергоємність усього процесу. При використанні даного технічного рішення можна також підвищити температуру сушіння тканини, що прискорює процес обробки.

Використання корисної моделі у технологічному циклі гідрофобізації дозволяє отримувати бавовняні і бавовняно-поліефірні тканини, стійкіші до багаторазового прання, стирання, міцніші щодо розривного навантаження. Тканини після завершення обробки  лишаються приємними на дотик. 
Проведено виробничі випробування на ряді підприємств. Розроблена технологія вже впроваджена в серійне виробництво на АТЗТ «Черкаський шовковий комбінат».  Економічний ефект при впровадженні технології становить близько 500 грн на кожні 1000 м тканини при однованному та близько 800–900 грн на 1000 м тканини при двованному способі обробки тканини.

Корисну модель розроблено авторським колективом, у складі якого співробітники трьох вищих навчальних закладів Херсону та  підприємства «Лотос». 

Абсолютна номінація

ІІІ місце

Корисна модель:  Спосіб отримання поруватої поверхні фосфіду індію
                            р-типу методом фотоелектричного травлення

№ патенту: 49947

Патентовласник: Сичікова Я.О.
Автори: Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.
Галузь: інформаційні технології, телекомунікації, електроніка

Регіон: Запорізький

Корисна модель відноситься до способів виготовлення наноструктур для напівпровідникових приладів. Створена у Бердянському державному університеті. 
У сучасному світі одним з найбільш швидко зростаючих ринків є ринок приладів на основі напівпровідникових сполук. Близько 70% всього ринку напівпровідникової електроніки становлять лазери на підложках фосфіду індію. Монокристалічні пластини InP застосовуються в інжекційних лазерах, світлодіодах, швидкодіючих фотоприймачах для систем волоконно-оптичних ліній зв’язку. Унікальні властивості цього матеріалу роблять можливим отримання надчутливих сенсорів та енергоємних накопичувачів сонячної енергії. 

Задача отримання поруватих шарів напівпровідникових матеріалів на монокристалах р-типу є досить складною порівняно з нанесенням на монокристали n-типу. Але саме такі поруваті структури відкривають перспективи їх використання у ширшому аспекті техніки та електроніки, особливо в такому швидко зростаючому сегменті економіки, як телекомунікації та Інтернет. Для формування наноструктур традиційно застосовують досить дорогий метод молекулярно-променевої епітаксії, альтернативою є використання електрохімічних процесів. 

В основу корисної моделі поставлена задача отримання поруватого шару InP р-типу. Вона вирішується шляхом фотоелектрохімічного травлення монокристалу р-InP в електроліті на основі соляної кислоти. Такий спосіб виготовлення пористих наноструктур є технологічно простим, не потребує високотемпературної обробки матеріалу та складного обладнання. Технологія готова до серійного виробництва і  дозволяє отримувати високоякісні поруваті шари InP з регульованими параметрами (ступінь поруватості, розмір та глибина пор, рівномірність розподілення пор по поверхні зливка).  

Метод, що пропонується, отримав високу оцінку спеціалістів з фізики напівпровідників на кількох міжнародних наукових конференціях.

Ця корисна модель є частиною проекту з розробки та виробництву надпотужних діодів для систем зовнішнього освітлення (вуличні ліхтарі, прожектори, освітлення спортивних споруд, транспортних мереж тощо). В проекті є інвестор, споруджуються виробничі потужності, планується серійний випуск. Інший напрямок застосування поруватих плівок InP – для сонячних батарей, оптоволоконних систем зв'язку тощо. 
До цього часу ані в Україні, ані за її межами не був налагоджений серійний випуск наноструктур на основі фосфіду індію. Тож продукція, отримана з використанням даної корисної моделі, має непогані перспективи на ринку оптоелектронних приладів. 

Галузеві номінації

Ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота

Винахід: Спосіб ведення конвертерної плавки

№ патенту: 89339

Патентовласник:  Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України

Автори: Кіяшко Т.С., Семикін С.І., Семикіна О.В., Пищида В.І., Онацький С.М., 

               Шибко О. В.

Регіон: Дніпропетровський

Киснево-конвертерна плавка використовується для переробки чавуну у сталь без витрачання палива, шляхом продувки чавуну в конвертері технічно чистим киснем згори. Існуючі способи не дозволяють достатньо повно рафінувати метал від небажаних домішок. Наявність у передільному чавуні марганцю підвищує його твердість та міцність, тимчасом як присутність сірки знижує його механічні властивості, сприяє виникненню тріщин у відливці. Шкідливий вплив сірки нейтралізується додатковим введенням марганцю, який утворює з сіркою стійку сполуку. 
Розроблена технологія дозволяє ефективно відновлювати марганець зі шлаку в метал при одночасному поліпшенні процесу рафінування металу по сірці із забезпеченням ресурсо- і енергозбереження за рахунок підвищення вмісту залишкового марганцю в металі, економії теплової енергії на розплавлення рудних марганецьвмісних матеріалів та економії феросплавів, що містять марганець, і які додають в ківш для отримання заданої кількості марганцю у вироблюваній сталі. Одночасно використання даної технології дозволяє зменшити викиди в атмосферу шкідливих речовин з конвертеру.

Технологія пройшла виробничі випробування і була реалізована на ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». За час її використання виявилося, що вміст марганцю в металі, отриманому з використанням даної технології, підвищився на 0,14 відсотка. Завдяки цьому економія на феросплавах з марганцем становить близько 26 гривень на кожну тону виплавленого металу. Крім того, заощаджується рідкий чавун, зростає вихід якісної сталі, підвищується безпечність праці біля конвертеру.

Винахід експонувався на міжнародних виставках у Дюссельдорфі (Німеччина), Ізмірі (Туреччина), Тріполі (Лівія). Спосіб ведення конвертерної плавки за патентом може бути реалізований на більшості кисневих конвертерів як в Україні, так і за кордоном. На технологію продано ліцензію в Україні.
Галузеві номінації

Інформаційні технології, телекомунікації, електроніка

Винахід: Спосіб електронного голосування

№ патенту: 91920

Патентовласник: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Автори:  Сергієнко І.В., Боюн В.П., Сабельніков Ю.А.

Регіон: Київський

Винахід відноситься до галузі інформаційно-обчислювальної техніки і може бути використаний для проведення електронного голосування, електронних виборів та референдумів.

В епоху поширення інформаційних технологій соціальний інститут політики та влади як механізм самоорганізації суспільства і важливий елемент керування суспільством зазнає суттєвих змін. Можливості кіберпростору здатні допомагати встановленню ефективного діалогу між владою та громадянами. 
У теперішній час в Україні представницькі вибори різного рівня проводяться за допомогою паперових бюлетенів. Наслідками цього є необхідність друкування бюлетенів та доставки їх до дільниць, складність та значний час підрахунку, можливість фальсифікацій та помилок на кожному етапі голосування. Впровадження електронних технологій для проведення виборів та референдумів сприятиме прискоренню підрахунку результатів, а найголовніше, зведе до мінімуму можливість несанкціонованого втручання в процес голосування на всіх його етапах.

Існуючі способи електронного голосування мають суттєві недоліки. Вони не повністю виключають можливість несанкціонованого втручання в результати голосування та можливість виникнення помилок в разі перевірки.

В основу винаходу поставлена задача створення способу, що дозволить автоматизувати процес голосування для формування і збереження захищених первинних результатів голосування як в електронному, так і в паперовому вигляді з можливістю перевірки і перерахунку голосів за первинними документами, виключення або зниження вірогідності можливих фальсифікацій результатів виборів, формування результатів голосування без втручання членів комісії виборчої дільниці. 
Система забезпечує отримання первинних результатів голосування у захищеному електронному і паперовому вигляді без попереднього друкування бюлетенів; надає техніко-організаційні засоби для перехресного контролю від фальсифікацій учасниками виборчого процесу. Обладнання для реалізації цього способу економічне, зокрема, за рахунок відсутності сенсорного екрану, забезпечує простоту взаємодії та наявність мовних або індикаційних підказок виборцю про порядок введення в автомат для голосування даних його волевиявлення. 
Економія тільки за рахунок виключення бюлетенів в значній мірі компенсує витрати на розробку і впровадження системи. Багаторазове використання системи на виборах різного рівня дозволить швидко окупити всі витрати на впровадження способу електронного голосування. Спосіб електронного голосування за патентом продемонстрований представникам Верховної Ради України та отримав схвальні відгуки. 
Галузеві номінації

Будівництво і транспорт

Винахід: Спосіб виробництва композитних карбонізованих виробів

№ патенту: 90407

Патентовласник: Національна академія природоохоронного 
                            та курортного будівництва
Автори: Любомирський М.В., Федоркін С.І., Локтіонова Т.О., Бахтін О.С.

Регіон: Автономна Республіка Крим

Винахід стосується будівництва і може бути використаний для виробництва різноманітних стінових виробів. 

Композитний матеріал (силікатна цегла) на 25–30% дешевший, ніж традиційна глиняна цегла. Матеріалом для його виробництва є кварцовий пісок та вапно. Вапно, своєю чергою, отримують з природних вапняків шляхом їх пиляння та дроблення і подальшого випалювання. Власне силікатну цеглу отримують шляхом формування виробів пресуванням з формувальної маси – суміші вапна та піску.  

В результаті процесу карбонізації підвищуються міцність та водостійкість композитних матеріалів. Зазвичай для отримання карбонізованого композитного матеріалу застосовують просте витримування цегли від 10 до 15 діб на відкритому повітрі, а також використовують різні види карбонатних наповнювачів для формувальної суміші. Крім того, для формування композитного виробу із застосуванням існуючих технологій формувальну суміш піддають сильному тиску, що перешкоджає доступу вуглекислого газу до всього обсягу виробу. Необхідність сушіння виробів при високих температурах збільшує енерговитрати. Таким чином, існуючий метод  має високу собівартість та низьку продуктивність. Відомо також, що в Україні існує проблема забруднення атмосфери вуглекислим газом. Для зберігання відходів різноманітних виробництв потрібні земельні ділянки. 

Автори винаходу за патентом № 90407 пропонують використовувати в якості карбонатного наповнювача побічні відходи пиляння вапняків, а замість витримки готової цегли на відкритому повітрі – обробляти вироблену цеглу вуглекислим газом, що відходить від вапновипалювальних печей. Такий спосіб обробки формувальної суміші дозволяє її пресування при нижчому тиску, що полегшує доступ вуглекислого газу до всього об’єму виробу, створюючи міцнішу цеглу. 
Готова продукція має високу якість, зменшено її собівартість. Крім того, використання в технологічному процесі відходів переробки вапняку дозволяє значно скоротити обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу та звільнити земельні площі, потрібні для зберігання відходів вапновипалювальних заводів.

Винахід перебуває на стадії дослідного виробництва. Композитні вироби, отримані за патентом, не мають аналогів в Україні та за її межами.

Патентовласник отримав ще п’ять патентів на винаходи і корисні моделі за тематикою виробництва карбонізованих композитних виробів для потреб будівельної промисловості. 

Галузеві номінації

Сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Комплекс винаходів:

Волокнистий активований вуглецевий матеріал марки «Борисфен», 
спосіб його одержання, пристрій і спосіб для його активації

№№ патентів: 89937, 90236, 90327, 89936

Патентовласники: Вольфман В.І., Ферліковський В.І., Тризна А.А., 
                               Шоломицький Л.В., Кудряченко В.В., Колосов О.Є.

Автори:  Вольфман В.І., Ферліковський В.І., Тризна А.А., Шоломицький Л.В., 
               Кудряченко В.В., Колосов О.Є.

Регіон:  Київський

Комплекс винаходів створений на Броварському заводі порошкової металургії і стосується одержання та активації волокнистого вуглецевого матеріалу. Активовані вуглецеві матеріали широко застосовуються у промисловості, зокрема в інженерних засобах захисту (сорбційні матеріали). У теперішній час основні напрямки використання вуглецевих адсорбентів пов’язані з технологічними процесами очистки, розділення, виділення та концентрації компонентів у газоподібних та рідких середовищах. Зростає роль вуглецевих сорбентів у вирішенні екологічних проблем. Також волокнисті вуглецеві матеріали застосовуються в медицині та фармацевтиці, зокрема, як гемосорбенти та ентеросорбенти. Існуючі наразі матеріали мають низку суттєвих недоліків:  порівняно невисоку сорбційну активність, неповноту видалення небажаних домішок з середовища, що піддається очищенню. Саме ці недоліки обмежують можливість одержання високоочищених речовин та матеріалів.

Завдання винахідників полягало у створенні ефективного способу одержання волокнистого вуглецевого матеріалу, який має високу сорбційну ємність по бензолу при збереженні певних технологічних показників. Активування є одним з технологічних етапів отримання таких матеріалів. В результаті сорбційна ємність по бензолу для матеріалу марки «Борисфен» перевищує всі відомі на цей час характеристики інших сорбційних матеріалів.

Експериментальне дослідження з використання пропонованого матеріалу для очищення питної води показало можливість видалення до 95% фенолів, 96% нафтопродуктів, 98% пестицидів, 99% важких металів. Також волокнистий активований вуглецевий матеріал «Борисфен» можна використовувати як основний елемент (матрицю) суперконденсаторів, який просочують розчином електроліту.

Матеріал марки «Борисфен» може випускатися у різних варіантах: «Борисфен-МН» медичного призначення, «Борисфен-СК» для суперконденсаторів, «Борисфен-Ф» для фільтрів-сорбентів, «Борисфен-ТВС» для використання у сфері технічного військового сервісу, наприклад, у респіраторах, протигазах, елементах спецодягу. Зразки матеріалу «Борисфен» виготовлені на базі концерну «Техвоєнсервіс» та в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, наразі триває стадія дослідного виробництва. 
Галузеві номінації

Медицина, біотехнології, агропром

Комплекс винаходів:

Спосіб лікування злоякісних новоутворень комбінацією 
С60 фулеренвмісного нанокомпозиту і циклофосфаміду
№ патенту: 91797

Автори: Бурлака А.П., Прилуцька С.В., Матишевська О.П., Голуб О.А., 

Прилуцький Ю.І.

Патентовласник:  Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Регіон: Київський

Фотосенсибілізовані модифіковані багатостінні вуглецеві нанотрубки 
як протипухлинні агенти

№ патенту: 92992

Автори: Прилуцька С. В., Бурлака А. П., Лукін С. М., Прилуцький Ю. І.,

Матишевська О. П.
Патентовласник:  Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Регіон: Київський

Комплекс винаходів відноситься до надзвичайно важливої галузі медицини – онкології. Застосування для лікування онкологічних захворювань нанотрубок та комбінації циклофосфаміду з наноструктурним фулереном дає нові, унікальні можливості лікування. Ефект застосування фулерену для лікування лейкемії вперше відкритий японськими вченими зовсім недавно, вже у ХХІ сторіччі. Комбінація фулерену з циклофосфамідом дозволяє ефективно лікувати лейкемію. 

Однією з унікальних властивостей нанотрубок для медицини є то, що вони легко поглинаються клітинами організму і можуть бути носіями різноманітних молекул, необхідних для лікування і діагностики. Тимчасом як звичайні протипухлинні препарати токсичні для здорових клітин організму, препарати на основі нанотехнологій можуть доставлятися безпосередньо до уражених клітин і не справляти негативного впливу на здорові тканини. Властивості нанотрубок для лікування різних захворювань досліджують в усьому світі.

Сутність технічних рішень за патентами полягає в модифікації біологічної активності об’єктів (нетоксичних багатостінних вуглецевих нанотрубок, у  тому числі фулеренвмісних нанокомпозитів) шляхом їх опромінення для генерування активних форм кисню. Розробники провели клінічні випробування на лабораторних мишах з перещепленими пухлинами, яким було проведене внутрішньочеревне введення препарату водного розчину фулеренвмісного нанокомпозиту з циклофосфамідом. Після п’ятидобового курсу отримано 83% вилікуваних тварин. Аналогічне випробування з використанням водної суспензії багатостінних вуглецевих нанотрубок в результаті дали 72% вилікуваних тварин. Доречно зауважити, що за кордоном результати аналогічних досліджень ще не публікувалися.
На цей час не виявлено небажаних побічних ефектів від застосування препаратів на основі нанотехнологій. Передбачається застосування винаходів за патентами для лікування раку легень, лейкозу, раку молочної залози. 
Галузеві номінації

Здорове, безпечне, достойне життя

Винахід: Спосіб визначення концентрації полігексаметиленгуанідину 
                 у воді та набір для цього способу
№ патенту: 83673

Патентовласник: ЗАТ «Науково-технологічний центр “Укрводбезпека”»

Автори: Трохимчук А.К., Магльована Т.В., Баранова Г.І., Нижник Т.Ю.

Регіон: Черкаський

Винахід відноситься до галузі аналітичної хімії, а також може бути використаний у фармацевтиці, для екологічного моніторингу тощо.

Зазвичай для дезинфекції води (питної, у спортивних спорудах) і очищення її від хвороботворних бактерій та мікроорганізмів використовують препарати на основі хлору. Але хлор при температурі води 25–30º С активно випаровується, створюючи специфічний запах, а також подразнює слизові оболонки верхніх дихальних шляхів. Крім того, така вода викликає сухість шкіри та алергічні реакції. Тож актуальним є завдання розробки і впровадження технології очистки і знезараження води на водогінних станціях без використання хлору і зі значним зменшенням використання різного роду коагулянтів. 
Автори винаходу створили біоцидний реагент комплексної дії «Акватон-10» на основі хлориду полігексаметиленгуанідину (ПГМГ). ПГМГ являє собою ефективний фунгіцид та антисептик. Його солі є поверхнево-активними сполуками і мають високу активність проти більшості патогенних мікроорганізмів, що спричинюють гнійні, респіраторні, включаючи туберкульоз, кишкові захворювання. Вони відносяться до обмеженого кола біоцидних препаратів, що можуть діяти як на аеробну, так і анаеробну мікрофлору. 
Сполуки ПГМГ малотоксичні, але використання препаратів на їх основі потребує нових методів для точного і експресного визначення мікроконцентрації  ПГМГ у воді. Визначати мікроконцентрації солей ПГМГ у воді за існуючими методами мають кваліфіковані спеціалісти на складному обладнанні. Також цей реагент має високу адгезію до скла та металу, з яких виготовляють тару для відбору води на аналіз, що ускладнює процес аналізу. Автори патенту створили ефективний спосіб та набір для візуально-колориметричного визначення у воді мікроконцентрацій препарату на основі ПГМГ. Спосіб за патентом не потребує висококваліфікованого персоналу, може бути проведений безпосередньо на місті відбору. При цьому зберігається точність аналізу. 
Винахід введено у серійне виробництво. Спосіб, представлений авторами, перевершує аналог, розроблений російськими вченими, має поліпшені аналітичні характеристики.

Препарат «Акватон-10» та спосіб визначення його мікроконцентрації у воді можуть використовуватись при знезараженні поверхні басейнів, фільтрувальних загрузок, трубопроводів, завдяки адсорбції біоцидного полімеру на різних об’єктах при контакті з водою, яка містить полімер. Нова технологія очистки і знезараження води може використовуватися в умовах надзвичайних ситуацій та природних катастроф. 
Регіональні номінації

Автономна Республіка Крим

Корисна модель : Спосіб діагностики поверхневої больової чутливості
№ патенту: 35398

Патентовласник: Бобрик Ю.В.
Автор: Бобрик Ю.В.
Галузь: Медицина, біотехнології, агропром

Корисна модель відноситься до галузі медицини. Може бути використана при клінічних обстеженнях в неврології та нейрохірургії для кількісного визначення порога больової чутливості, виявлення розладів шкірної больової чутливості. 

За даними експертів ВОЗ, біль у спині у розвинених країнах набуває характеру пандемії. Близько 90% людей хоч раз в житті відчували біль у спині, для багатьох вона стала постійним супутником. Так звані вертеброгенні захворювання нервової системи (ВЗНС) є найбільш частою неінфекційною патологією людини. Саме ці захворювання становлять близько 50% звернень до лікаря в амбулаторній медичній практиці. Якщо раніше вважалося, що вертеброгенні захворювання нервової системи є «привілеєм» похилого віку, то зараз болі у спині часом починаються навіть у підлітковому віці. ВЗНС також можуть виникати як наслідок вроджених аномалій попереку. Ці аномалії відзначені майже у 10% населення, але до певного віку практично не дають помітних симптомів. Тому виявлення та своєчасне лікування цих захворювань є дуже важливим.

Для вдалої діагностики ВЗНС та правильної оцінки результатів терапії дуже важливе кількісне визначення порогу поверхневої больової чутливості. Кількісне визначення цього показника з використанням традиційних методів поколювання вістрям голки на ділянках тіла пацієнта та визначенням больового порогу за суб’єктивними оцінками пацієнта є неможливим через низку факторів, насамперед високу суб’єктивність оцінки.  

Розробник корисної моделі ставив собі за мету створити такий спосіб оцінки больової чутливості, що дозволяє кількісно оцінювати значення больового порогу. Для цього ним створений спеціальний пристрій. 
Розроблений метод дозволяє більше ніж у сім разів підвищити точність діагностики порівняно з аналогами. Він не має побічної дії, корисний і перспективний для використання у клінічній практиці на різних етапах комплексної реабілітації та для поліпшення об’єктивності оцінки ефективності терапії. 

Спосіб випробуваний для лікування пацієнтів і показав  велику точність діагностики причин захворювання. В багатьох випадках точна діагностика причини захворювання традиційним методом виявилася неможливою. Також цей спосіб має велике наукове значення для вивчення природи нервових захворювань та проведення фізіологічних дослідів.

Автор має ще два патенти на корисні моделі на споріднені розробки для лікування остеохондрозу. 

Регіональні номінації

Дніпропетровська область

Винахід:  Спосіб прогнозування вмісту кремнію в чавуні

№ патенту: 82305
Патентовласник: Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН  України

Автори: Большаков В.І., Шуліко С.Т., Муравйова І.Г., Семенов Ю.С., Жучков С.М.
Галузь: Ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота

Винахід відноситься до галузі чорної металургії, зокрема доменного виробництва. 

Сплав заліза та вуглецю (чавун) є досить дешевим машинобудівним матеріалом, що виплавляється в доменних печах і має гарні ливарні якості. Тепловий стан доменної печі зумовлює економічність процесу доменній плавки. Від нього залежить витрата коксу, необхідного для плавки. Також він визначає продуктивність печі та хімічний склад виплавлюваного чавуну. Таким чином, контроль теплового стану доменної печі є одним з основних завдань ведення процесу плавки.  

Діагностикою теплового стану доменної печі займаються як науково-дослідні інститути, так і металургійні підприємства. Для цього існує кілька способів: моделювання теплових процесів, вивчення доменної печі як об’єкта управління, розробка засобів безпосередньої діагностики теплових процесів.

Доведено, що вміст кремнію в чавуні на випуску з печі є одним із основних параметрів, за допомогою якого можна оцінювати стан доменної печі. Також наявність в чавуні кремнію поліпшує його ливарні якості, робить чавун більш пластичним. Тому контролювання та прогнозування вмісту кремнію в чавуні задовго до його випуску є важливим для регулювання теплового стану доменної печі та підвищення якості отриманого металу. Існуючі способи прогнозування вмісту кремнію в чавуні потребують сталості характеристик шихтових матеріалів, параметрів дуттьового режиму, теплових і фізико-хімічних процесів у печі. У реальності така сталість може бути забезпечена дуже рідко. 

При використанні винаходу за патентом досягається підвищення оперативності прогнозування вмісту кремнію в чавуні в змінних умовах виробництва. Також з’являється можливість оптимізації теплового режиму доменної печі, забезпечення зменшення витрат коксу на виплавку чавуну, підвищення якості отриманого металу. Тобто завдяки регулюванню процесу доменної плавки отримують чавун із заданими характеристиками. 
Винахід впроваджено у серійне виробництво на металургійному комбінаті Арселор-Міттал. Він був експонований на міжнародних виставках в Дюссельдорфі (Німеччина), Ізмірі (Туреччина) та Тріполі (Лівія) у складі експонату «Науково-технічні послуги у доменному виробництві». 

Регіональні номінації

Донецька область

Винахід: Синфазна система шумозаглушення

№ патенту: 87510

Патентовласник: Інститут проблем штучного інтелекту

Автори: Полівцев С.О., Шевченко А.І. 

Галузь: Інформаційні технології, телекомунікації, електроніка

Винахід відноситься до галузі цифрової обробки сигналів. Він може бути використаний у приладах гучного зв’язку, системах виявлення мовлення в різних застосуваннях та у системах комп’ютерного розпізнавання мовлення, для мовного керування мобільними об’єктами, пристроях типу «вільні руки»  і т.п.

На даний час не існує універсального приладу для зниження рівня шуму, тому в кожному разі спеціалісти розробляють різні методи та засоби глушіння шуму. Зазвичай проблему глушіння шумів вирішують трьома основними способами — підвищенням чутливості мікрофонів або дублюванням кількості мікрофонів, заглушенням шумів електроніки, заглушенням шумів звукового діапазону, що не є корисним сигналом. Але дублювання кількості мікрофонів призводить до того, що система шумозаглушення набуває значних габаритів, маси та потребує багато енергії, що унеможливлює роботу з засобами мобільного зв’язку, цифровими диктофонами, системами виробничого зв’язку. Вартість таких систем мікрофонів часто перевищує вартість приладу, до якого вони підключені. 

В ситуації, коли мікрофони дуже чутливі, а відстань до джерела корисного звуку велика, практично неможливо відрізнити шум власне електроніки від корисного сигналу. «Вирізування» стороннього шуму при високій чутливості мікрофонів не завжди можливе – через наявність багатьох видів сторонніх шумів системи сприймають їх за корисні та не компенсують.  Якщо відстань до джерела звуку більше, ніж відстань між мікрофонами, розрізнити сторонні шуми від корисного сигналу стає неможливим.

В основу винаходу поставлена задача створення такої системи, яка має підвищену ефективність шумозаглушення та багатоваріантність визначення виду стороннього шуму. Конструкція системи дозволяє точно розпізнавати корисний звуковий сигнал, що іде з заданого напрямку, від сигналів від інших, шумових джерел. Для систем зв’язку можна настроювати систему на сигнал, який йде з заданого напрямку, для систем сигналізації — навпаки, на сигнали з інших напрямків, окрім заданого. 

Всі елементи системи шумозаглушення, окрім вхідних груп мікрофонів, можуть бути змонтовані на одному кристалі мікросхеми. Ці мікросхеми мають низьке енергоспоживання, малі габарити і масу. Таким чином, отриманий пристрій може бути вмонтований в різні аксесуари (авторучку, захисну каску, цифровий диктофон, стільниковий телефон тощо), 

Система шумозаглушення за патентом перебуває на стадії дослідного виробництва. 

Регіональні номінації

Закарпатська область

Винахід: Спосіб іонометричного визначення бору

№ патенту: 90769

Патентовласник: Державний вищий навчальний заклад 

                            «Ужгородський національний університет»

Автори: Студеняк Я.І., Фершал М.В., Кушнір Л.М., Котик О.М.
Галузь: Сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали 

Винахід відноситься до аналітичної хімії, а саме до іонометрії. На відміну від інших методів аналізу, що дозволяють визначити тільки загальну концентрацію речовин, іонометрія дає можливість оцінити активність вільних іонів. Тому вона дуже важлива при вивченні розподілення іонів між їх різними хімічними формами. Методи іонометрії активно застосовуються для контролю об’єктів навколишнього середовища, аналізу харчових продуктів, біологічно активних сполук та лікарських засобів. Основним недоліком існуючих іонометричних методів є обмежена селективність, яка перешкоджає їх широкому використанню на практиці, а також  необхідність проведення трудомістких операцій підготовки проб для аналізу. 

Бор є поширеним елементом у гідротермальних, морських, питних та стічних водах, склі, продуктах харчування. Важливий він у виробництві сталі, де  концентрація бору в металі дуже впливає на механічні та експлуатаційні характеристики готового продукту. Бор є ефективним поглиначем нейтронів, тому воду з підвищеним вмістом цього елементу використовують як засіб безпеки на АЕС. Біологічна роль бору як мікроелементу ще недостатньо вивчена.
Автори винаходу створили спосіб визначення бору, який відзначається підвищеною селективністю, спрощеним процесом підготовки проб, зменшеною тривалістю аналізу боровмісних матеріалів. Для вимірювання активності іонів тетрафторборату у розчині, чутливий елемент якого містить електродно-активну речовину, використовується хімічний сенсор. 
В країні не існує аналогічних  іонометричних способів визначення бору. Порівняно з закордонним аналогом, розроблений спосіб дозволяє проводити аналіз за 30–40 хвилин замість 1–2 годин, не використовувати спеціальні бор-специфічні смоли, що значно скорочує час підготовки проб до аналізу, не застосовувати в процесі підготовки проб агресивні концентровані кислоти, і в цілому здешевити собівартість аналізу без втрати точності результату. Довговічність сенсора, створеного за розробленим методом, становить 24 місяці замість 18 для закордонного аналога.

Спосіб за винаходом введений в дослідне виробництво.  Він може широко використовуватись у заводських, науково-дослідних та хіміко-аналітичних лабораторіях.

Регіональні номінації

Запорізька область

Корисна модель: Установка для зброджування твердих та рідких 
                           органічних відходів з одержанням біогазу та палива
№ патенту: 48079

Патентовласник:  Інститут механізації тваринництва УААН
Автори: Мовсесов Г.Є., Ляшенко О.О., Сюркалова Т.В.
Галузь: Медицина, біотехнології, агропром
Корисна модель відноситься до галузі сільського і комунального господарства, зокрема до установок анаеробного метанового зброджування органічних відходів. 

У світі постійно зростає вартість енергоносіїв, тому проблема пошуку альтернативних джерел енергії є дуже важливою. За допомогою біогазових установок створюється нове нетрадиційне джерело енергії. Біогаз та  біодобрива є дефіцитним якісним продуктом. Переробка органічних відходів вирішує проблеми збереження навколишнього середовища, зниження викидів парникових газів тощо.

Відомі в Україні та за кордоном установки мають суттєві недоліки. Наприклад, не забезпечується ефективна переробка органічних сільськогосподарських відходів, передусім твердих субстратів. Також ці установки мають невисоку продуктивність. 

В основу корисної моделі покладено задачу створення ефективної біоенергетичної установки для одночасної переробки твердих та рідких органічних відходів.  Конструкція установки забезпечує рівномірність та послідовність процесу зброджування, запобігає виходу незбродженого субстрату. Особливості конструкції підвищують надійність установки, знижують трудомісткість її обслуговування.  Біогазова установка призначена для застосовування на тваринницьких фермах та птахівницьких комплексах. 
Застосування установки за патентом дозволяє швидко отримувати високоякісне добриво, в якому якнайповніше зберігаються важливі для родючості ґрунтів хімічні сполуки, а також недороге газове паливо на місці його споживання. Завдяки цьому можливо поліпшувати екологічну та санітарно-гігієнічну ситуацію в регіоні. 

За розрахунками авторів розробки, питомий вихід біогазу становить не менше 500–600 м3 з однієї тони розкладеної органічної речовини. У збродженій біомасі якнайповніше зберігаються важливі для родючості ґрунтів хімічні сполуки. Очікується, що підвищення врожайності сільгоспкультур на таких добривах становить не менше 15–30%. 
Якщо порівняти розроблену авторами установку з установкою, побудованою  в Україні за технологією, придбаною в Нідерландах, то за однакових умов установка, створена за патентом, дає прибуток вище на 13%, а експлуатаційні витрати — менші на 10%. Крім цього, важливим є екологічний ефект від технології — кількість шкідливих викидів скорочується на 60%.

Регіональні номінації

Київ та Киівська область

Винахід: Спосіб комп’ютерної ідентифікації особи за зображенням її обличчя

№ патенту: 81514

Патентовласник: Міжнародний науково-навчальний центр 
                             інформаційних технологій та систем НАНУ і МОН України

Автори: Кийко В.М., Кийко К.В., Недашківській О.В., Мацелло В.В., Шлезінгер М.І.
Галузь: Інформаційні технології, телекомунікації, електроніка

Винахід відноситься до інформаційних технологій, зокрема до біометричних методів ідентифікації. Біометричні технології дозволяють ідентифікувати особу людини за тільки їй притаманними властивостями — унікальною зовнішністю кожної людини. Ще 10 років тому біометричні технології застосовувалися тільки для захисту військових та найважливіших комерційних секретів. Але з ростом рівня тероризму у світі біометричне обладнання почали встановлювати в аеропортах, великих торговельних центрах та інших місцях громадського користування. Відповідно стрімко зростає потреба у засобах, що забезпечують високоточну біометричну ідентифікацію особи. 

Задача комп’ютерної ідентифікації обличчя людини є дуже складною. Відомі методи засновані на пошуку обличчя людини на зображенні, описі знайденого обличчя за допомогою ознак та розпізнавання обличчя методом його порівняння з еталонними зображеннями, які зберігаються в базі даних. При цьому виконується нормалізація зображень за масштабом, зсувом та поворотом. Складність полягає в тому, що результати розпізнавання значно погіршуються при зміні ракурсу обличчя. З іншого боку, інформація про рельєф обличчя є унікальною для кожної людини, залежить лише від анатомічних факторів і не змінюється в залежності від умов освітлення та повороту обличчя. Тож метод побудови тривимірної моделі обличчя є більш надійним для ідентифікації особи. 
Авторами винаходу запропоновано метод відновлення тривимірної моделі обличчя за стереопарою зображень і генерування на її основі зображень обличчя під різними кутами повороту для ідентифікації шляхом порівняння з наявними у базі даних зображеннями. Спосіб не потребує використання дорогої спеціальної апаратури, наприклад лазерних вимірювачів. При цьому надійність розпізнавання значно підвищується. Спосіб за патентом № 81514 може використовуватись для розробки комп’ютерних систем ідентифікації, безпеки, контролю доступу до приміщень та інформації. 
Вартість системи доступу, побудованої з використанням розробленої технології, становить від 500 до 1000 євро залежно від кількості точок контролю, за якими створюється тривимірна модель обличчя. Закордонний аналог цієї системи коштує близько 15 тис. євро.

Винахід за патентом використовується американсько-українською компанією Viewdle для пошуку осіб у відео та в архівах зображень. Він був експонований на міжнародних виставках у Києві та Ганновері. Продано дві ліцензії: одну — в Україні, іншу — у США. 
Регіональні номінації

Кіровоградська  область

Корисна модель: Установка для спільного очищення газів і стічних вод 
                              від органічних забруднювачів

№ патенту: 46770

Патентовласник:  Кіровоградський національний технічний університет

Автори: Ткач А.А., Оришака В.О., Зіновик М.А., Тищенко Л.В., Оришака О.В.
Галузь: Ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота

Корисна модель відноситься до установок анаеробної очистки газів та стічних вод від органічних забруднювачів. 
За типом мікроорганізмів, що беруть участь в очищенні стічних вод, методи діляться на аеробні (мікроорганізми потребують кисню) та анаеробні (кисень не потрібен). Анаеробні біологічні методи привабливі тим, що не тільки видаляють органічні забруднення, але й дозволяють в якості побічного продукту отримувати біогаз, який можна спалювати, отримуючи тепло або електричну енергію. Також порівняно з аеробними методами, анаеробні потребують набагато нижчих експлуатаційних витрат, відсутня проблема утилізації надлишкової біомаси.

Існуючі установки для очищення стічних вод мають суттєві недоліки, наприклад, невелику швидкість очищення та небезпеку повторного забруднення атмосфери біогазом. До цього часу установки для комплексної очистки газів та стічних вод не застосовувалися.

Розроблена авторами технологія дозволяє одночасно очищувати гази та стічні води, переробляти газові викиди промислових підприємств у корисний для суспільства біогаз. У процесі переробки органічні забруднювачі перетворюються на шлам, який надходить у зону біореакції. За розрахунками авторів розробки, нова установка матиме набагато нижчу собівартість і втричі меншу потужність двигуна, ніж існуючі аналоги. Нова установка не потребуватиме технічної води для зрошення газу. В існуючій установці ця вода потім поступає до очисних споруд, що зумовлює додаткові витрати.

Перетворення органічних забруднювачів у біогаз сприяє скороченню витрат природного газу, підвищенню економічної ефективності виробництва та збереженню навколишнього середовища. Корисна модель за патентом може знайти застосування в харчовій, хіміко-фармацевтичній, мікробіологічній промисловості.
Регіональні номінації

Рівненська  область

Комплекс корисних моделей: 

Суміші та композиції для покриттів і лакофарбової продукції 
№№ патентів: 48431, 48432, 48433, 48437, 48438, 48439, 50321, 50322, 50323, 
                        51811, 51812, 51813, 52409, 52615, 52953, 53281

Патентовласники: Іващук З.А., Мікановіч Й.
Автори: Іващук З.А., Мікановіч Й.
Галузь: Будівництво і транспорт 

До комплексу корисних моделей входять композиції для виробництва лаків, фарб та покриттів, які застосовуються для фарбування поверхонь в автобудуванні, літакобудуванні та кораблебудуванні. Також до комплексу увійшли суміші і композиції мастик, шпаклівки, ґрунтовок, плівкоутворювачів, отверджувачів для нанесення розмітки на проїжджій частині вулиць, автодоріг, літовищ, що будуються або вже експлуатуються.

За даними Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів, найближчими роками прогнозоване зростання ринку автомобілів в України становитиме близько 20–25%. Таким чином, зросте й попит на супровідні товари для автомобілів, зокрема лаки, фарби та захисні покриття для транспортних засобів. Крім того, у 2012 р. в України проходитиме чемпіонат Європи з футболу, і однією з вимог УЄФА є реконструкція транспортної системи України, складовою частиною якої є нанесення дорожньої розмітки. 
На цей час виробництво лакофарбових виробів в Україні має незначні обсяги, а попит на такого роду продукцію задовольняється за рахунок товарів іноземних компаній. Назріла потреба у власному виробництві імпортозаміщуючої продукції. Проте існуючі в Україні лакофарбові матеріали мають суттєві недоліки — невелику гаму кольорів, порівняно низький блиск, незначну зносостійкість. 

В основу комплексу корисних моделей поставлена задача створення лаків, фарб та покриттів з поліпшеними технічними характеристиками, зокрема зносостійкістю, а також розширення гами лакофарбових виробів, що виробляються в Україні. Технології, розроблені авторами, дозволяють виробляти сучасні лакофарбові матеріали та у перспективі посісти лідерську позицію на ринку таких матеріалів.

Комплекс корисних моделей  створено в рамках проекту «Виробництво імпортозаміщуючих та експортно-орієнтованих продуктів нового покоління: автодорожня розмітка, авторемонтні матеріали, індустріальні захисно-декоративні покриття та плівкоутворювачі», який реалізується на базі харківського технопарку «Інститут монокристалів». Проект передбачає запуск в експлуатацію лінії для виробництва інноваційних поліефірних та акрилових фарб, а також реалізацію інноваційних сумішей для нанесення дорожньої розмітки, захисно-декоративних покриттів для автомобілів, комерційного транспорту та захисно-декоративних покриттів для промисловості.

Регіональні номінації

Харківська область

Винахід: Полірувальний склад

№ патенту: 88598

Патентовласник: Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

Автори: Андрющенко Л. А., Гриньов Б.В., Бояринцев А.Ю., Волошина Л.І., 
              Зосим Д.І., Зеленська О.В., Кудін О.М., Тарасов В.О.
Галузь: Інформаційні технології, телекомунікації, електроніка

Винахід відноситься до технології виготовлення детектуючих пристроїв для реєстрації іонізуючого випромінювання. Використання сцинтиляційних детекторів іонізуючого випромінювання дає змогу проводити теоретичні дослідження з ядерної фізики, поглибити знання про ядерні сили та симетрію, про четвертий стан речовини — плазму. Водночас сцинтиляційні детектори застосовуються в різноманітних інтроскопах, рентгенівських апаратах, пристроях для контролю ручної кладі та вантажу, у медицині, геології, космічних дослідженнях. Серед цих засобів перше місце посідають інтроскопи, засновані на чутливих елементах типу «сцинтилятор–фотодіод». 

Надзвичайно важливим матеріалом для сцинтиляційних детекторів іонізованих частинок є монокристали йодиду цезію, активовані талієм. Для використання у сцинтиляційних детекторах вони повинні мати великий світловий вихід, низьке значення неоднорідності розподілу світла вздовж кристалу, високу стабільність поверхні. Для отримання таких характеристик монокристалу використовують спеціальні полірувальні склади. Але відомі на цей час полірувальні склади не можуть забезпечити достатню оптичну якість поверхні кристалу, а висока вартість полірувальних складів призводить до значного подорожчання технологічного процесу обробки поверхні сцинтиляційних виробів.

Задачею винаходу було створити такий полірувальний склад для кристалів активованого йодиду цезію, що забезпечує поліпшення сцинтиляційних характеристик детекторів. Використання полірувального складу за патентом № 88598 для обробки активованих кристалів йодиду цезію з великим співвідношенням поздовжнього та поперечного розмірів дозволяє отримати готові вироби з підвищеним на 10% світловим виходом, суттєво зменшеною неоднорідністю його розподілу вздовж кристалу, зменшеною величиною енергетичного розділення та високою стабільністю поверхні. 
Винахід демонструвався на ряді міжнародних виставок в Україні та за кордоном. Експлуатаційні характеристики виробів Інституту сцинтиляційних матеріалів на основі активованих кристалів йодиду цезію вищі, ніж у найкращих світових аналогів. 
Винахід за патентом впроваджено у серійне виробництво. З травня 2008 р. вітчизняним та зарубіжним споживачам (США, Франція, Ізраїль, Білорусь, Нідерланди, Німеччина) поставлено різних виробів з активованих кристалів йодиду цезію, виготовлених з використанням винаходу, на загальну суму більше 9,1 млн. грн, ведуться переговори про нові контракти і розширення поставок. 
Виробничі потужності, які створені на площах Інституту сцинтиляційних матеріалів, у змозі цілком задовольнити потреби приладобудівних галузей України в активованих кристалах йодиду цезію ти виробах з них. 

Кращий винахід – 2010 серед молоді

І місце

Винахід: Пристрій для діагностики стану хребта при порушеннях постави
№ патенту: 90815

Патентовласник: Державний вищий науковий заклад 

                            «Ужгородський національний університет»
Автор:  Філак Я.Ф. (28 років)

Регіон: Закарпатський  

Галузь: Медицина, біотехнології, агропром

Винахід відноситься до галузі медицини. Відомо, що стан хребта має ключове значення для життєдіяльності організму людини та її фізичного здоров’я. Звуження зазорів між хребцями внаслідок травм і тривалих фізичних навантажень призводить до виникнення багатьох захворювань і не лише опорно-рухового апарата, але й до порушення нормального функціонування життєво важливих органів. Болі у спині, що до недавнього часу були «привілеєм» людей похилого віку, зараз трапляються у молоді, навіть у дітей та підлітків. Часто причиною такого болю є анатомічні вади хребта, але такі патології можуть практично не давати симптомів до певного часу. Тому оперативна діагностика стану хребта є дуже важливою проблемою.

Найчастіше для діагностики стану хребта використовують рентгенографічні методи. Проте вони потребують спеціального дорогого обладнання та висококваліфікованого персоналу, а також значних витрат часу на вимірювання. Існують також спеціальні пристрої для діагностики стану хребта, але такі прилади не завжди зручні для застосування, мають обмежену точність вимірювання.

Завданням винаходу було створення приладу діагностики стану хребта при порушеннях постави, більш точного та зручного у роботі. 
Конструкція приладу за патентом № 90815 дозволяє проводити виміри одній особі без додаткової допомоги, забезпечити точність і достовірність вимірювань, скоротити час проведення вимірювання. Це підвищує точність діагностики порушень постави, допомагає достовірно оцінити ефективність проведеного лікування або реабілітаційних заходів і в разі потреби своєчасно коригувати їх. 
Запропонований пристрій був використаний для діагностики стану хребта у 60 осіб з порушеннями постави. У даної категорії обстежуваних виявлено порушення постави з точним визначенням їх у градусах, сантиметрах і міліметрах відносно норми.

Пристрій за патентом може бути широко застосований у клінічній практиці ортопедів, реабілітологів, педіатрів, а також у наукових дослідженнях щодо вивчення, лікування та реабілітації порушень постави та сколіозу.

Кращий винахід – 2010 серед молоді

ІІ місце

Корисна модель: Заспокоювач хитавиці
№ патенту: 42830

Патентовласник: Національний університет кораблебудування 

                             ім. адмірала Макарова

Автори:  Гайша О.О. (27 років), Гайша О.О. (24 роки)

Регіон: Миколаївський

Галузь: Будівництво і транспорт

Корисна модель належить до суднобудівної галузі, конкретніше — до активних гідродинамічних реактивних заспокоювачів кільової та вертикальної хитавиці. 

Мореплавні якості суден безпосередньо залежать від ступеня схильності судна до хитавиці. Шкідливими наслідками хитавиці є зменшення швидкості корабля, додатковий вплив ударів хвиль, що призводить до руйнації корпусу судна, погіршення роботи приборів, шкідливий фізіологічний вплив на людей, що знаходяться на борту. Розділяють бортову (поперечну), кільову (поздовжню) та вертикальну хитавиці. Найгіршим наслідком хитавиці може стати втрата загальної міцності корпусу судна, тобто повна його руйнація і розділення на окремі частини. Такий процес викликає практично миттєву загибель корабля протягом кількох десятків секунд. Він виникає за сильної кільової хитавиці. 

Проектуючи нові судна міцність корпусу переважно розраховують для тихої води та модельної хвилі. У реальних умовах на Чорному та Азовському морях можуть виникати хвилі висотою до 4 м, дуже небезпечні для суден, екіпажу та вантажу. Існуючі заспокоювачі хитавиці мають недостатню надійність і невисокий стабілізуючий момент. Крім того, вони розміщені за межами корпусу судна. Під час великого шторму не виключений їх відрив та подальша загибель корабля. 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення відомого заспокоювача хитавиці з активними нагнітаючими пристроями, що забезпечують максимальний стабілізуючий момент. Запропонований авторами заспокоювач хитавиці повністю монтується всередині корпусу судна і складається з трубопроводів і системи нагнітаючих приладів, в якості робочої рідини використовується дисперсна суміш води і повітря; система управляється ЕОМ. 
Використання розробленої конструкції заспокоювача хитавиці дозволяє судовій енергетичній установці працювати в комфортнішому режимі, оскільки через відсутність оголення гребного гвинту судовий двигун не робить холостого ходу. Також вона попереджує можливий відрив носу судна через удари носом о поверхню води, запобігає виникненню вібрацій, що позитивно відображається на роботі механізмів та приладів на борту. Головною перевагою даної моделі заспокоювача хитавиці є те, що при його використанні відсутня можливість втрати загальної міцності корпусу, неможливий його злам та загибель судна.

Заспокоювач хитавиці за патентом № 42830 може застосовуватись на морських суднах та суднах змішаного плавання річка–море. 
Кращий винахід – 2010 серед молоді

ІІІ місце

Корисна модель:  Кава-фільтр для інтравенозної профілактики    

                              тромобоемболії легеневої артерії «Антел-універсал» 
№ патенту: 46331
Патентовласник: Попадюк О.Я. (30 років)
Автор:  Попадюк О.Я.
Регіон: Івано-Франківський
Галузь: Медицина, біотехнології, агропром
Корисна модель відноситься до медицини, зокрема, до ендоваскулярної хірургії. Це відносно молодий напрямок сучасної медицини. Головна її особливість полягає в тому, що оперативне втручання проводиться без великих розрізів, через невеликі проколи на шкірі під рентгенівським контролем. Методами ендоваскулярної хірургії можна лікувати широкий спектр захворювань, пов’язаних з ураженням судин та внутрішньоорганних протоків. 
Тромбоемболія легеневої артерії — це закриття тромбом отвору великих або малих відгалужень легеневої артерії. Закупорка основного стовбура артерії призводить до миттєвої загибелі пацієнта. Тромбоз малих відгалужень легеневої артерії проходить не так важко, але смертність усе одно є досить високою. Тромбоемболія легеневої артерії є основної причиною загибелі пацієнтів у післяопераційному періоді. Щорічно у світі від неї помирає понад як 50–100 млн. людей. Але можна сказати, що ці цифри є заниженими, оскільки більш ніж 25% випадків захворювання тромбоемболією лишаються не розпізнаними, а смертність від нелікованої тромбоемболії сягає 30–40%. 
Найефективніший метод її лікування — термінова хірургічна операція. Але тромбоемболію легеневої артерії простіше попередити, ніж лікувати. Для профілактики тромбоемболії здійснюють звуження кровоносної судини, тоді швидкість кровообігу підсилюється, що запобігає формуванню тромбів. Для профілактики тромбоемболії хірурги вставляють у просвіт нижньої порожнистої вени спеціальні пристрої, так звані кава-фільтри. Існуючі кава-фільтри мають суттєві конструктивні недоліки — створюють надмірний тиск на стінки вени, перешкоджають току крові.

Корисна модель створена у Івано-франківському національному медичному університеті. Завданням автора була розробка нового досконалішого протиемболічного фільтра для надійної профілактики тромбоемболії легеневої артерії, що дозволить усунути проблеми з використанням фільтру та попередить виникнення ускладнень при його застосуванні. Завдяки конструкції кава-фільтру за патентом № 46331 забезпечується правильне розташування пристрою у просвіті вени, зменшується тиск на стінку порожнистої вени, попереджається перфорація судини. 
Використання пропонованого кава-фільтру сприятиме вирішенню проблеми ефективності хірургічної профілактики емболії легеневої артерії.
Кращий винахід – 2010 серед молоді

ІІІ місце

Корисна модель: Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на ішемічну хворобу серця із стенокардією та артеріальною гіпертензією німодипіном
№ патенту: 48660
Патентовласник: Державний вищий навчальний заклад 

                             «Ужгородський національний університет»
Автор:  Бичка Я.М. (30 років)
Регіон: Закарпатський 
Галузь: Медицина, біотехнології, агропром
Корисна модель відноситься до галузі медицини, конкретніше — до кардіології. Ішемічна хвороба серця — це ураження міокарду, спричинене розладом коронарного кровообігу. Її перебіг може бути гострим (інфаркт міокарду) та хронічним (періодичні напади стенокардії). Це дуже поширене захворювання, одна з основних причин смертності, а також тимчасової і стійкої втрати працездатності у світі. Тому лікування ішемічної хвороби серця — це одна з найважливіших медичних проблем. Одним із засобів її лікування є використання антиангінальних препаратів. 
Антиангінальні лікарські препарати — це лікарські засоби, що застосовуються для профілактики та пом’якшення нападів стенокардії при ішемічній хворобі серця. Використання німодипіну в якості антиангінального препарату поліпшує стан у близько 19% хворих. Однак, наприклад, при низькому артеріальному тиску німодипін може призвести до його небажаного зниження. Тому дуже важливо своєчасно відстежувати динаміку та ефективність лікування цим препаратом. Відомі способи оцінки ефективності лікування мають цілу низку суттєвих недоліків. Вони не завжди забезпечують потрібну точність даних та пов’язані з необхідністю проводити хворому проби з використанням дозованих фізичних навантажень. Це особливо небезпечно у хворих з аритміями, недостатністю кровообігу, артеріальною гіпертензією.
Зазвичай проби виконуються на велоергометрі у сидячому або лежачому положенні. Спосіб, розроблений автором, дозволяє робити проби на ефективність лікування, не використовуючи фізичні навантаження. Замість цього здійснюють забір крові з ліктьової вени пацієнта і визначають рідинні властивості крові, вимірюючи її в’язкість. Порівняння результатів вимірів в’язкості до і після лікування німодипіном характеризує ефективність застосування препарату. 
Корисна модель пройшла клінічні випробування та довела свою ефективність. Спосіб за патентом № 48660 дає достовірну об’єктивну картину клінічного стану хворих з ішемічною хворобою серця зі стенокардією та артеріальною гіпертензією і зменшує кількість ускладнень. Він може бути використаний у кардіологічних відділеннях лікувальних закладів, кардіологічних центрах тощо.

Спеціальна відзнака
За комплексний підхід до утилізації відходів металургійного виробництва і збереження довкілля

Комплекс корисних моделей: 

Способи виробництва чавуну і агломерату 
та спосіб отримання флюсу з відходів металургійного виробництва

№№ патентів: 49390, 39800, 46529

Патентовласник:  ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»

Автори: Лівшиц Д.А., Третьяков О.Б., Ковура О.Б., Левченко В.І., Зінченко Ю.А., 
              Койфман О.А., Сидорчук Р.С., Галушка О.А., Звягинцев С.І., Гоман С.В., 
              Васькевич М.Я., Козак А.Г., Витязь О.П., Лихошерст М.М., 
              Журба В.О., Шилов О.П.
Регіон: Донецький

Галузь: Ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота

Комплекс корисних моделей відноситься до галузі чорної металургії, а саме  до технологій, і може бути використаний при виплавці чавуну в доменних печах, для отримання доменного агломерату і флюсів, необхідних в аглодоменному і мартенівському процесах. 
Основна ідея комплексу технічних рішень полягає в тому, щоб досягти високого ступеня переробки сировини і використовувати відходи металургійного виробництва як складову для отримання агломерату і флюсів, а також у виплавці чавуну. Використання конвертерного шлаку у виробничому процесі дозволяє утилізувати відходи виробництва та знизити шкідливе навантаження на навколишнє середовище. 
Застосування тієї чи іншої корисної моделі або комплексне їх використання дозволяє досягти економії окатишів та вапняку, збільшити основність конвертерного шлаку (що позитивно впливає на хід доменного процесу і якість чавуну) та виробляти агломерат з підвищеним вмістом заліза. Замість складування шлаку у відвалах, які займають величезні площі, він йде на повторну переробку, що складається з відмагнічування залізовмісних фракцій, сортування спеціальним обладнанням і подальшого використання різних за фізико-хімічними та механічними властивостями фракцій в певних технологічних процесах. 
Для впровадження комплексу корисних моделей капітальні витрати не потрібні, використовується наявне обладнання і площі. Способи за патентами №№ 39800, 46529, 49390 пройшли виробничі випробування на металургійному комбінаті «Азовсталь». 
Спеціальна відзнака
За використання енергозберігаючих технологій 
для видобутку нафти
Винахід: Спосіб керування електроприводом 
              штангової глибинонасосної установки
№ патенту: 89737
Патентовласник: Національний університет «Львівська політехніка»
Автори:  Калужний Б.С., Маляр А.В., Мартинчук А.Д., Молнар В.В.
Регіон: Львівський
Галузь: Ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота
Винахід відноситься до галузі нафтовидобування, зокрема до засобів контролю і керування об’єктами видобутку нафти.

Глибинонасосні установки використовуються у фінальній стадії розробки нафтового родовища, коли для забезпечення безперервної або переривчастої експлуатації необхідні великі обсяги газу, що нагнітається. Це різко знижує економічні показники видобутку. Найпоширенішим є спосіб глибинної експлуатації свердловин із застосуванням глибинних штангових насосів.
Переважна більшість штангових глибинонасосних установок, що працюють в Україні, приводяться в рух верстатами-качалками з асинхронними короткозамкненими двигунами, мають періодичний режим експлуатації.  Періодична експлуатація, крім загально відомих недоліків  технологічного характеру, збільшує витрати електроенергії на тону видобутої нафти. Раціональну роботу глибинонасосної свердловини можна забезпечити тільки методом регулювання продуктивності насосу. Така система керування враховуватиме зміни не лише дебіту пласта, але й продуктивності, зумовлені станом підземного обладнання. 

Існуючі на цей час методи керування електроприводом штангової насосної установки мають суттєві недоліки, часто дають невірний результат, потребують додаткових ресурсів для обслуговування, відзначаються невеликою точністю.
Технологія, яку розробляють автори винаходу, дозволить встановити оптимальний режим роботи верстата-качалки установки. Система дає змогу встановити сталий режим, коли кількість рідини, яка відбирається зі свердловини, однакова з кількістю рідини, що поступає з пласта. Таким чином, створюється можливість змінити режим відкачування рідини з пласта з періодичного на безперервний, і, як наслідок, збільшити кількість видобутої нафти. 
Спеціальна відзнака

За оригінальну розробку в актуальній галузі промисловості

Корисна модель: Проточний фільтр текучих середовищ
№ патенту: 42935

Патентовласник: Марцінишин Ю.Д.

Автор:  Марцінишин Ю.Д.

Регіон: Тернопільський

Галузь: Ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота

Корисна модель призначена для очищення рідин, газів та газорідинних сумішей від твердих домішок, а також для експериментальних досліджень впливу фільтрувальних матеріалів та геометричної форми деталей фільтра на якість фільтрату. 
Вода необхідна умовою для підтримання життєдіяльності всіх земних організмів. Тому проблема раціонального використання води стає все актуальнішою, турбує не лише екологів, а все людство. Відомо, що питна вода в Україні має багато суттєвих недоліків: містить надмірну кількість хлору, солей марганцю, заліза, в ній наявні органічні сполуки, бактерії та віруси. Саме тому її очистка є дуже важливою проблемою.

Проточні фільтри мають низку переваг перед фільтрами інших видів. Їх можна прямо підключити до водогону, вони дають необмежений потік води, вищий ступінь очистки води від шкідливих домішок та більший ресурс картриджу. Але мають і ряд недоліків — наприклад не видаляють з води віруси та бактерії. Також системи проточних фільтрів важко монтувати.

Проточний фільтр, розроблений автором, є більш простим у виготовленні та експлуатації порівняно з відомими.

На основі проточного фільтру власної конструкції автор вивчає вплив різних фільтрувальних матеріалів, а також геометричної форми окремих деталей конструкції на якість кінцевого продукту. Фільтр розглядається як нелокальний просторово-хвильовий осцилятор, який створює навколо себе енергетичне поле, що позитивно впливає на фільтровану через пристрій рідину. 
На розробку отримано патент на корисну модель України № 42935 та патент на корисну модель Росії № 85099. Також автор отримав свідоцтво на товарний знак «Трубка Марцінишина». Проточний фільтр експонувався на виставках у Бельгії та Румунії. Корисна модель  готова до серійного виробництва.

Номінанти на Медаль ВОІВ у категорії «Жінки-Винахідники»

Корисна модель: Спосіб оцінки типу колагенових волокон

№ патенту: 51016

Патентовласник:  Бойко Т.А.
Автори:  Бойко Т.А., Шаповалова О.Ю.
Регіон: Автономна Республіка Крим

Галузь: Медицина, біотехнології, агропром

Корисна модель відноситься до галузі медицини, а саме ембріології і патологічної анатомії. В перспективі вона може бути використана у технології точкового клонування людської нирки. 

Точкове клонування — це штучне вирощування органів зі стволових клітин. Для нього необхідно створити тривимірний каркас органу, колагенову матрицю. Наразі в цьому напрямку ведуться інтенсивні дослідження. Колагени складають близько 25% від сумарної кількості білків організму людини. Вивчення типу колагенових волокон є важливим етапом наукових досліджень, воно необхідне для діагностики аномалій розвитку органів та розробки колагенової матриці для клонування органів. 

Для розробки колагенової матриці необхідно оцінити тип колагенових волокон і послідовність їх синтезу у внутрішньоутробному періоді. Існуючі методи мають ряд недоліків: тривалий період проведення реакції, значну вартість компонентів (моноклональні антитіла), складність проведення реакції. На відміну від них, розроблена технологія дозволяє замінити моноклональні антитіла на лектини омели та окуня. Якщо моноклональні антитіла потрібно купувати у країнах Америки та Європи, то лектини виробляються в Україні. Така заміна суттєво знижує вартість усього аналізу. Методика не потребує складної апаратури та висококваліфікованого персоналу.

Використання способу дозволить діагностувати аномалії розвитку органів ембріонів людини на найбільш ранніх етапах. Він може застосовуватися у неонатології, педіатрії, нефрології, терапії, онкології. 
Корисна модель пройшла випробування на двох кафедрах Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгіївського, отримані позитивні відгуки. На спосіб за патентом № 51016 також отримане позитивне рішення про включення його до «Реєстру медико-біологічних і науково-технічних нововведень України».

ПОВНІ ОПИСИ ПАТЕНТІВ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ 
У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ БАЗІ ДАНИХ «ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ) УКРАЇНИ» НА САЙТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

SDIP.GOV.UA/UA/SYSTEMS.HTML
ТА НА САЙТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ»
WWW.UKRPATENT.ORG  
PAGE  
27

